import streamlit as st

import numpy as np

import plotly.graph_objects as go

def render():

st.subheader("4. Bồn đệm mức nước quả / Dịch chiết")

t_b = np.arange(0, 100.0, 0.1)

n_b = len(t_b)

lvl = np.zeros(n_b)

lvl[0] = 0.5

sp_l = 2.5

int_l, prev_el, curr_l = 0.0, 0.0, 0.5

for i in range(1, n_b):

el = sp_l - curr_l

int_l += el * 0.1

der_l = (el - prev_el) / 0.1

prev_el = el

q_in = np.clip(1.5 * el + 0.2 * int_l + 0.4 * der_l, 0.0, 0.3)

q_out = 0.08 * np.sqrt(max(0.0, curr_l))

curr_l += ((q_in - q_out) / 2.0) * 0.1

lvl[i] = max(0.0, curr_l)

fig_b = go.Figure()

fig_b.add_trace(go.Scatter(x=t_b, y=lvl, name="Mức dịch h(t)", line=dict(color="#1f77b4", width=2.5)))

fig_b.add_trace(go.Scatter(x=t_b, y=np.ones_like(t_b)*sp_l, name="Mức đặt SP", line=dict(color="red", dash="dash")))

fig_b.update_layout(xaxis_title="Thời gian (s)", yaxis_title="Mức chất lỏng (m)", height=400)

st.plotly_chart(fig_b, use_container_width=True)