import streamlit as st

import numpy as np

import plotly.graph_objects as go

from plotly.subplots import make_subplots

def render():

st.subheader("2. Thanh trùng sữa HTST dạng tấm (Plate Heat Exchanger)")

col_f1, col_f2 = st.columns([1, 2])

with col_f1:

sp_milk = st.slider("Nhiệt độ đặt SP (°C):", 65.0, 85.0, 75.0, 0.5)

tin_milk = st.slider("Nhiệt độ sữa vào (°C):", 4.0, 20.0, 8.0, 1.0)

hold_delay = st.slider("Trễ ống lưu nhiệt (s):", 1.0, 15.0, 6.0, 0.5)

kp_htst = st.slider("Kp:", 0.0, 10.0, 3.0, 0.2, key="kp_h")

ki_htst = st.slider("Ki:", 0.0, 2.0, 0.25, 0.02, key="ki_h")

kd_htst = st.slider("Kd:", 0.0, 5.0, 0.6, 0.05, key="kd_h")

with col_f2:

dt_htst = 0.1

t_htst = np.arange(0, 120.0, dt_htst)

n_h = len(t_htst)

buf_h = [tin_milk] * max(1, int(hold_delay/dt_htst))

pv_milk = np.zeros(n_h)

pu_val = np.zeros(n_h)

pv_milk[0] = tin_milk

int_m, prev_em, curr_tm = 0.0, 0.0, tin_milk

for i in range(1, n_h):

meas_tm = buf_h.pop(0)

e_m = sp_milk - meas_tm

int_m += e_m * dt_htst

der_m = (e_m - prev_em) / dt_htst

prev_em = e_m

u_steam = np.clip(kp_htst * e_m + ki_htst * int_m + kd_htst * der_m, 0.0, 100.0)

dt_temp = ((0.85 * u_steam + tin_milk) - curr_tm) / 7.0

curr_tm += dt_temp * dt_htst

pv_milk[i] = curr_tm

buf_h.append(curr_tm)

rate_pu = 10.0 ** ((meas_tm - 60.0) / 10.0) if meas_tm >= 60.0 else 0.0

pu_val[i] = pu_val[i-1] + (rate_pu * dt_htst / 60.0)

fig_htst = make_subplots(rows=2, cols=1, shared_xaxes=True, subplot_titles=("Nhiệt độ Sữa & Ngưỡng Van Đảo Dòng FDV (72°C)", "Đơn vị Thanh trùng Tích lũy (PU)"))

fig_htst.add_trace(go.Scatter(x=t_htst, y=pv_milk, name="Nhiệt độ sữa (°C)", line=dict(color="blue", width=2)), row=1, col=1)

fig_htst.add_trace(go.Scatter(x=t_htst, y=np.ones_like(t_htst)*sp_milk, name="SP", line=dict(color="green", dash="dash")), row=1, col=1)

fig_htst.add_trace(go.Scatter(x=t_htst, y=np.ones_like(t_htst)*72.0, name="Ngưỡng FDV (72°C)", line=dict(color="red", dash="dot")), row=1, col=1)

fig_htst.add_trace(go.Scatter(x=t_htst, y=pu_val, name="PU tích lũy", line=dict(color="green", width=2)), row=2, col=1)

fig_htst.update_layout(height=480, hovermode="x unified")

st.plotly_chart(fig_htst, use_container_width=True)